	
	ГОСТ 16371-93
ООО "Мебель Стиль" 

Россия, 308519, Белгородская обл., Белгородский р-н., п. Северный, 

ул. Олимпийская, д.7, кв.4.

тел. +7-915-561-93-39



Коллекция Афина
Витрина №1

[image: image4.jpg]


Винтаж Оксид/Кантри
Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели
Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.

2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.


Таблица 2 Комплектовочная ведомость на узлы и детали коллекции «Афина» Витрина №1.
	Наименование детали
	Размеры, мм
	Кол-во
	№ по схеме
	№ пакета

	Бок (лев. и прав.)
	2098*420
	2
	1,2
	1

	Крыша
	451*440
	1
	3
	1

	Дно
	451*420
	1
	4
	1

	Горизонт
	419*418
	1
	6
	1

	Полка
	418*416
	1
	5
	1

	Задняя стенка (ДВП Шимо темный)
	2126*446
	1
	7
	1

	Фасад рамка (МДФ)
	1450*446
	1
	8
	2

	Фасад (МДФ)
	656*446
	1
	9
	2

	Полка стеклянная
	416*403
	3
	10
	-


Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ, соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений. 

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.
Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.
Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши 
рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время
[image: image5.jpg]\3



7. В отверстия на боках (1,2) устанавливаем полкодержатели. Устанавливаем полки (5,10) на полкодержатели.
[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]


8. Устанавливаем фасады (8,9) по наколам в боковинах согласно схеме. На фасады устанавливаем ручки при помощи винтов (винты в комплекте с ручками) и шайб. Производим регулировку фасадов согласно схемам, приведенным ниже.
	[image: image1.emf]
	[image: image2.emf]
	[image: image3.emf]

	Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.
	Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.
	Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.


Таблица 3 Комплектовочная ведомость на фурнитуру
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	[image: image8.jpg]


Ключ под евровинт
	шт
	1

	2. 
	Опора (ножка прямоугольная) H=023 D=020 
	шт
	4

	3. 
	[image: image9.jpg]


Евровинт 6,3*50 цинк
	шт
	10

	4. 
	[image: image10.jpg]


Заглушка к евровинту 
	шт
	10

	5. 
	[image: image11.jpg]


Заглушка под экцентрик
	шт
	10

	6. 
	[image: image12.png]


Стяжка эксцентрик
	шт
	10

	7. 
	Шканты 30*8
	шт
	10

	8. 
	[image: image13.png]


Петля накладная с доводчиком 
	шт
	5

	9. 
	Полкодержатель для стекла
	шт
	16

	10. 
	Зажим для стекла (кляймер) белый
	шт
	8

	11. 
	[image: image14.png]


Стяжка межсекционная
	шт
	2

	12. 
	[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


Шайба под ручку
	шт
	4

	13. 
	Ручка-скоба RS-017-128мм бронза 
	шт
	2

	14. 
	[image: image17.jpg]


Гвозди стр. 1,2*20
	шт
	40

	15. 
	[image: image18.png]


Саморез (4*16) 3,5*16
	шт
	36

	16. 
	[image: image19.png]


Саморез 3,0*20
	шт
	8

	17. 
	Заглушка CF01 5мм ( для ДСП )
	шт
	24

	18. 
	Паспорт изделия
	шт
	1


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте
                                 Инструкция по сборке.
[image: image20.png]


[image: image21.jpg]2150

M

457



[image: image22.jpg]


В отверстия на боках (1,2) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности. Саморезами 3,5*16, к бокам (1,2), по наколам, крепим широкие части направляющих.
2. При помощи саморезов 3,5*16 крепим опоры ко дну (4), как показано на рисунке.
[image: image23.jpg]



[image: image24.png]


[image: image25.jpg]


3. При помощи стяжек эксцентриковых и шкантов 8*30 к бокам (1,2) крепим горизонт (6), как показано на рисунке.
[image: image26.png]


4. При помощи евровинтов 6,3*50 к бокам (1,2) прикручиваем крышку (3) и дно (4), как показано на рисунке.
[image: image27.jpg]



[image: image28.png]


5. Переворачиваем каркас лицевой стороной в низ проверяем диагональ и прибиваем задние стенки ДВП (7, 8) гвоздями 1,2*20.

[image: image29.png]\)E@/




6. К фасаду прикручиваем саморезами 3,5*16 петли. Принцип крепления петель одинаков для всех фасадов.

Петля для накладной двери








