 Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ, соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений. 

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.
Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.
Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время
[image: image1.emf]

	
	ГОСТ 16371-93
Россия, 308036, г. Белгород, 

б-р Юности, д.7, кв.487
ООО «Мебель Маркет»
www.mebelmarket31.ru
тел./факс: (4722) 40-24-45



Коллекция «Виктория» Комод высокий
[image: image2.jpg]


Ясень Шимо светлый/Филадельфия
Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели
Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.

2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1 Детали ящиков

	Наименование детали
	Размеры, мм
	Кол-во
	№ по схеме
	№ пакета

	Боковина ящика
	400*121
	10
	Я1,Я2
	1

	Панель ящика
	510*121
	5
	Я3
	1

	Фальш-панель ящика
	510*121
	5
	Я6
	1

	Дно ящика (ДВП)
	540*399
	5
	Я4
	1

	Фасад ящика (рамка МДФ)
	206*596
	5
	Я5
	2


       Таблица 2 Комплектовочная ведомость на узлы и детали коллекции «Виктория» Комод высокий.
	Наименование детали
	Размеры, мм
	Кол-во
	№ по схеме
	№ пакета

	Бок (лев. и прав.)
	1034*454
	2
	1,2
	1

	Крышка 
	601*470
	1
	3
	1

	Дно
	601*454
	1
	4
	1

	Распорка
	568*111
	1
	5
	1

	Задняя стенка ДВП
	1062*297
	2
	6
	1

	Соединительный профиль для ДВП
	892
	1
	---
	1


6. Устанавливаем ящики в корпус комода. На фасады устанавливаем ручки при помощи винтов (винты в комплекте с ручками) и шайб. 
[image: image3.jpg]\3




4. Переворачиваем полученный корпус шкафа лицевой стороной вниз, выравниваем диагонали и гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки ДВП (6). Между ДВП устанавливаем соединительный профиль.
[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]


5. Собираем детали ящиков. Евровинтами 6,3*50 прикручиваем бока ящика к фальш-панели ящика и панели ящика, прибиваем гвоздями 1,2*20 дно ящика (ДВП). С помощью эксцентриковой стяжки крепим фасад ящика (Я5) к коробу ящика. Саморезами 3,5*16 на боках ящика крепим направляющие.

[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]



Таблица 3 Комплектовочная ведомость на фурнитуру
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	[image: image8.jpg]


Гвоздь 1,2*20


	шт
	120

	2. 
	[image: image9.jpg]


Евровинт 6,3*50


	шт
	34

	3. 
	[image: image10.jpg]


Заглушка к евровинту


	шт
	34

	4. 
	[image: image11.png]


Заглушка под эксцентрик


	шт
	28

	5. 
	[image: image12.png]


Ключ под евровинт


	шт
	1

	6. 
	[image: image13.png]1086 [

e

607



Направляющие для ящиков 

шариковые 400 мм 
	компл
	5

	7. 
	Опора (ножка прямоугольная) H=023 D=020
	шт
	4

	8. 
	Ручка-кнопка RК-009 бронза
	шт
	5

	9. 
	[image: image14.png]


Саморез 3,5*16


	шт
	56

	10. 
	[image: image15.png]


Стяжка эксцентрик


	шт
	28

	11. 
	Шкант 8*30
	шт
	6

	12. 
	[image: image16.jpg]


Шайба под ручку


	шт
	5

	13. 
	Паспорт изделия
	шт
	1


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида                                  фурнитуры, идущей в комплекте
                                        Инструкция по сборке.
[image: image17.png]


1. Производим разбор шариковых направляющих. Для того чтобы их рассоединить необходимо нажать на фиксатор, как показано на фотографии. При помощи тех же фиксаторов ящик вытягивается из готового изделия. При этом фиксатор с одной стороны нажимается вниз, а с другой вверх.
[image: image18.png]


[image: image19.png]


В отверстия на крышке (3) и боках (1,2) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности. Саморезами 3,5*16 к бокам (1) и (2) крепим широкие части направляющих. При помощи саморезов 3,5*16 крепим опоры ко дну (4), как показано на рисунке.
[image: image20.jpg]



[image: image21.jpg]



[image: image22.png]


2. Далее распорку (5) при помощи стяжек эксцентриковых и шкантов 8*30 соединяем с боками (1, 2).
[image: image23.jpg]



[image: image24.jpg]


3. При помощи евровинтов 6,3*50 ко дну (4) крепим бока  (1, 2), после чего к этим бокам на стяжки эксцентриковые и шканты 8*30 крепим крышку (3).
[image: image25.jpg]



