Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ, соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений. 

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.
Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.
Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши 
рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время
	
	ГОСТ 16371-93
ООО "Мебель Стиль" 

Россия, 308519, Белгородская обл., Белгородский р-н., п. Северный, 

ул. Олимпийская, д.7, кв.4.

тел. +7-915-561-93-39



Коллекция «Афина»
Шкаф 2-х створчатый

 с ящиками
[image: image4.jpg]


Винтаж Оксид/Кантри
Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели
Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.

2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1 Детали ящиков

	Наименование детали
	Размеры, мм
	Кол-во
	№ по схеме
	№ пакета

	Бок ящика
	500*131
	4
	Я1,Я2
	2

	Панель ящика
	810*131
	2
	Я3
	2

	Дно ящика ДВП
	840*505
	2
	Я5
	1

	Фасад ящика (МДФ)
	896*209
	2
	Я4
	3



Таблица 2 Комплектовочная ведомость на узлы и детали коллекции «Афина» Шкаф 2-х створчатый с ящиками.
	Наименование детали
	Размеры, мм
	Кол-во
	№ по схеме
	№ пакета

	Бок (лев. и прав.)
	2098*520
	2
	1,2
	1

	Крыша
	901*540
	1
	3
	2

	Дно
	901*520
	1
	4
	2

	Горизонт
	868*520
	1
	5
	2

	Горизонт
	868*514
	1
	6
	2

	Распорка
	868*111
	1
	8
	2

	Задняя стенка ДВП
	2126*446
	2
	7
	1

	Фасад (МДФ, под стекло, лев. и прав.)
	1684*446
	2
	9
	3

	Профиль соединительный для ДВП
	2000
	1
	-
	1

	Труба хром 25 мм
	866
	1
	-
	2


[image: image5.jpg]


7.  Вставляем ящики в корпус. С помощью саморезов 3,2*20 и зажимов для стекла (кляймеров) прикручиваем в фасаду МДФ (9) зеркала. При помощи накладных петель и саморезов 3,5*16 навешиваем двери МДФ (9). На фасады устанавливаем ручки при помощи винтов (винты в комплекте с ручками) и шайб. Производим регулировку дверей по представленным ниже схемам.
	[image: image1.emf]
	[image: image2.emf]
	[image: image3.emf]

	Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.
	Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.
	Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.


[image: image6.jpg]\3



6. Собираем детали ящиков. Евровинтами 6,3*50 прикручиваем бока ящика к фальш-панели ящика и панели ящика, прибиваем гвоздями 1,2*20 дно ящика (ДВП). С помощью эксцентриковой стяжки крепим фасад ящика (Я5) к коробу ящика. Саморезами 3,5*16 на боках ящика крепим направляющие.
[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]



7. К фасаду прикручиваем саморезами 3,5*16 петли. Принцип крепления петель одинаков для всех фасадов.
[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]


Таблица 3 Комплектовочная ведомость на фурнитуру
	№
	[image: image13.jpg]


Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Ключ под евровинт
	шт
	1

	2. 
	[image: image14.png]


Опора (ножка прямоугольная) H=023 D=020 
	шт
	4

	3. 
	[image: image15.jpg]


Ручка-скоба RS-017-128мм бронза 
	шт
	6

	4. 
	[image: image16.png]


Шайба под ручку
	шт
	12

	5. 
	[image: image17.png]


[image: image18.png]


Гвозди стр. 1,2*20
	шт
	100

	6. 
	Саморез (4*16) 3,5*16
	шт
	62

	7. 
	[image: image19.png]


[image: image20.png]


Полкодержатель никель 5мм
	шт
	12

	8. 
	Шканты 30*8
	шт
	10

	9. 
	Евровинт 6,3*50 цинк
	шт
	16

	10. 
	[image: image21.jpg]


Заглушка к евровинту 
	шт
	16

	11. 
	[image: image22.jpg]


Заглушка под экцентрик
	шт
	20

	12. 
	[image: image23.jpg]


Стяжка эксцентрик
	шт
	20

	13. 
	[image: image24.png]


Петля накладная с доводчиком
	шт
	6

	14. 
	[image: image25.jpg]


Скалкодержатель 25мм хром
	шт
	2

	15. 
	[image: image26.jpg]


Стяжка межсекционная
	шт
	4

	16. 
	[image: image27.png]


Направляющие шариковые для ящиков 500мм
	компл.
	2

	17. 
	Демпфер самоклейка
	шт
	8

	18. 
	Заглушка CF01 5мм ( для ДСП )
	шт
	36

	19. 
	Паспорт изделия
	шт
	1


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте
                                 Инструкция по сборке.
[image: image28.jpg]


1. Производим разбор шариковых направляющих. Для того чтобы их рассоединить необходимо нажать на фиксатор, как показано на фотографии. При помощи тех же фиксаторов ящик вытягивается из готового изделия. При этом фиксатор с одной стороны нажимается вниз, а с другой вверх.
[image: image29.jpg]


[image: image30.png]


В отверстия на боках (1,2) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности. Саморезами 3,5*16, к бокам (1,2), по наколам, крепим широкие части направляющих.
[image: image31.jpg]



[image: image32.jpg]


2. При помощи саморезов 3,5*16 крепим опоры ко дну (4), как показано на рисунке.
3. При помощи стяжек эксцентриковых и шкантов 8*30 к бокам (1,2) крепим горизонты (5,6) и распорку (8), как показано на рисунке. В скалкодержаиели на боках (1, 2) вставляем трубу хром 25 мм. 

[image: image33.jpg]


[image: image34.jpg]



[image: image35.jpg]


4. При помощи евровинтов 6,3*50 к бокам (1,2) прикручиваем крышку (3) и дно (4), как показано на рисунке.

5. Переворачиваем каркас лицевой стороной в низ проверяем диагональ и прибиваем задние стенки ДВП (7) гвоздями 1,2*20 предварительно вставив между ними соединительный профиль.
Петля для накладной двери








