Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ, соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений. 

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.
Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.
Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши 
рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время
ИП Ботнарюк Лариса Владимировна

Юр.адрес:

308501, Белгородская обл.,

Белгородский р-н,

п. Дубовое, пер. Садовый, д.33

телефон-факс (4722) 402-430, 511-544

 Коллекция Мальта Центральная секция 
Дуб приморский/Ясень Анкор
[image: image4.png]



Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели
Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.

2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1 Комплектовочная ведомость на узлы и детали коллекции
	ДВП

	Поз.
	Наименование
	Длина
	Ширина
	Кол-во

	28
	Зад.ст.
	1796
	356
	2

	29
	Зад.ст.
	432
	1062
	1

	30
	Задняя стенка
	374
	897
	2

	31
	Дно ящика
	846
	396
	4

	ЛДСП 16 мм

	Поз.
	Наименование
	Длина
	Ширина
	Кол-во

	1
	Крышка
	1801
	464,5
	1

	2
	Дно
	1801
	460
	1

	3
	Бок.ст.прав.
	1768
	346,5
	1

	4
	Бок.ст.лев.
	1768
	346,5
	2

	5
	Бок.ст.прав.
	1768
	346,5
	1

	6
	Фронтальная панель
	1080
	543
	1

	7
	Крышка (ПАЗ)
	1080
	368,5
	1

	8
	Дно (ПАЗ)
	1080
	347
	1

	9
	Горизонт
	1080
	244
	2

	10
	Стоевая (ВЫРЕЗ L)
	362
	438,5
	1

	11
	Бок левый
	362
	438,5
	1

	12
	Бок пр.
	362
	438,5
	1

	13
	Бок лев. (ПАЗ)
	418
	347
	1

	14
	Бок пр. (ПАЗ)
	418
	347
	1

	15
	Ребро жесткости
	1768
	80,5
	1

	16
	Стоевая
	418
	336,5
	1

	17
	Крышка
	361
	368
	4

	18
	Задняя панель ящика
	818
	121
	4

	19
	Передняя панель ящика
	818
	121
	4

	20
	Бок ящика
	400,5
	121
	8

	Фасады рамка

	Поз.
	Наименование
	Длина
	Ширина
	Кол-во

	21
	Фасад со стеклом
	1762
	356
	2

	22
	Фасад
	431
	536
	2

	23
	Фасад ящика
	176
	896
	4

	Стеклополки

	Поз.
	Наименование
	Длина
	Ширина
	Кол-во

	41
	Стеклополки
	326
	340
	8

	 
	Крепожная полоса
	1080
	 
	1


8) Установите стеклополки (41) на предварительно установленные полкодержатели в бока шкафов. Далее крепим мебельные петли к фасадам (1,2) саморезом 3,5*16. Навешиваем фасады на корпус шкафа. Устанавливаем фасады на ящики при помощи эксцентриковой стяжки со шкантом. Производим регулировку фасадов.
[image: image5.png]



	[image: image1.emf]
	[image: image2.emf]
	[image: image3.emf]

	Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.
	Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.
	Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.


[image: image6.png]


[image: image7.png]


6) Эксцентриковой стяжкой со шконтом прикрепите к детали (8) боковины (13,16,14), предварительно к боковинам прикрутите регулируемые навесы. Устанавливаем в пазы заднюю стенку (в задней стенке необходимо сделать вырез под регулируемые навесы). Далее Крепим горизонт (7) при помощи евровинтов 6,3*50.
7) Закрепите крепежную полосу к стене при помощи дюбеля и самореза 5*50. Как показано на рисунке ниже, опустите навесную тумбу на крепежную полосу. Регулировочными винтами на подвесе, отрегулируйте шкаф.            Детали ящика собираем на еровинт 6,3*50. После чего к собранным ящикам крепим дно (ДВП) (24) гвоздями 1,2*20. К боковинам ящика саморезами 3,5*16 крепим направляющие. После чего устанавливаем в корпус тумбы.
[image: image8.png]‘ B

(OS]

‘ [Ug]

[+




[image: image9.png]



[image: image10.png]



Таблица 2 Комплектовочная ведомость на фурнитуры
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Ключ под евровинт
	шт
	1

	2. 
	Винт М4*25 Хилтон
	шт
	16

	3. 
	Демпфер самоклейка
	шт
	16

	4. 
	Евровинт 6,3*13
	шт
	24

	5. 
	Евровинт 6,3*50 цинк
	шт
	67

	6. 
	Заглушка к евровинту
	шт
	67

	7. 
	Заглушка под экцентрик
	шт
	48

	8. 
	Стяжка эксцентрик
	шт
	48

	9. 
	Опора (ножка прямоугольная) H=023 D=020 ЧЕРНАЯ
	шт
	6

	10. 
	Петля накладная с доводчиком
	шт
	12

	11. 
	Ручка ант.серебро замак RLG194Z.096 SA
	шт
	8

	12. 
	Саморез 3,5*16
	шт
	88

	13. 
	Шкант 30*8
	шт
	26

	14. 
	Гвозди стр. 1,2*20
	шт
	180

	15. 
	Дюбель пластиковый Чапай (шипы-усы) 8,0*60
	шт
	4

	16. 
	Саморез 5*50
	шт
	4

	17. 
	Заглушка CF01 5мм ( для ДСП )
	шт
	8

	18. 
	Кронштейн для полок (графит)
	шт
	2

	19. 
	Направляющие шариковые для ящиков 400мм
	компл
	4

	20. 
	Полкодержатель с рег.фиксатором никель
	шт
	32

	21. 
	Подвес регулируемый универсальный
	шт
	2

	22. 
	Саморез 4*30
	шт
	12

	23. 
	Винт М4*15 ( 4*16  Оксфорд. Мадрид, Континент т.д)
	шт
	4

	24. 
	Стяжка межсекционная
	шт
	4


Инструкция по сборке.
[image: image11.png]


1)  Сборку начинаем с установки ребра жесткости (15) к боковинам (11,10,12). Крепим к бокам при помощи эксцентриковой стяжки со шкантом. Евровинтом 6,3*50 закрепите планку к торцу стоевой (15).
2) Далее к детали саморезом 3,5*16 закрепите опоры к детали (2). После чего евровинтом 6,3*50 закрепите дно к бокам (11,10,12). Крышу (1) закрепите на эксцентриковую стяжку со шкантом. (см. рисунок ниже)
[image: image12.png]



3) Проверяем диагональ на собранной тумбе и гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки (30)
[image: image13.png]



4) К деталям (4,3) и (5,4) прикрепите евровинтом 6,3*50 горизонт (17). После чего проверьте диагональ и гвоздями 1,2*20 прикрепите задние стенки (28).
Сборку навесной полки начинаем с фронтальной панели к которой при помощи евровинтов 6,3*50 крепим горизонт (9). К собранной полке установите декоративные штанки. (см. рисунок ниже)

[image: image14.png]


[image: image15.png]KpenexHsas nonoco





[image: image16.png]



5) Закрепите на эксцентриковую стяжку со шкантом между пеналами навесную полку. После чего конструкцию опустите на напольную тумбу и саморезом 4*30 через тумбу притяните пеналы. (см. рисунок)
[image: image17.png]


[image: image18.png]41

{41

41

c (A

41




