Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ, соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений. 

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 12 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.
Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.
Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши 
рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время
[image: image4.jpg]




	
	ГОСТ 16371-93
Россия, 308036, г. Белгород, 

б-р Юности, д.7, кв.487
ООО «Мебель Маркет»
www.mebelmarket31.ru
тел./факс: (4722) 40-24-45
	


Коллекция «ВИКТОРИЯ»
Тумба с зеркалом
Ясень Шимо светлый/Филадельфия
[image: image5.jpg]



Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели
Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.

2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.
Таблица 1 Детали ящиков

	Наименование детали
	Размеры, мм
	Кол-во
	№ по схеме
	№ пакета

	Боковина ящика
	400*121
	4
	Я1,Я2
	1

	Панель ящика
	450*121
	2
	Я3
	1

	Фальш-панель ящика
	450*121
	2
	Я6
	1

	Дно ящика (ДВП)
	480*399
	2
	Я5
	1

	Фасад ящика (рамка)
	233*536
	2
	Я4
	2



Таблица 2 Комплектовочная ведомость на узлы и детали коллекции «Виктория» Тумба с зеркалом.
	Наименование детали
	Размеры, мм
	Кол-во
	№ по схеме
	№ пакета

	Бок (лев. и прав.)
	932*420
	2
	1левый,2правый
	1

	Бок (лев. и прав.)
	1150*244
	2
	3левый,4правый
	1

	Крышка
	541*440
	1
	5
	1

	Дно
	541*420
	1
	7
	1

	Горизонт
	541*440
	1
	6
	1

	Рамка с зеркалом
	986*536
	1
	8
	3

	Дверь (рамка)
	470*536
	1
	14
	2

	Полка
	507*243
	2
	9
	1

	Полка
	507*414
	1
	10
	1

	Горизонт
	508*244
	1
	11
	1

	Задняя стенка (ДВП)
	954*267
	4
	12
	1

	Задняя стенка (ДВП)
	216*536
	1
	13
	1

	Профиль соединительный для ДВП
	922
	2
	-
	1


[image: image6.jpg]\3



[image: image7.jpg]


7. В отверстия на боках (1,2,3,4) вставляем полкодержатели D5 и на них устанавливаем полки (9,10).
[image: image8.jpg]


8. Прикручиваем фасады (8,14) саморезами 3,5*16 по наколам к боковинам. На фасаде (14) предварительно рассверливаем отверстия под ручки сверлом диаметра 5 мм, в зависимости от того, на какую сторону планируется открывать этот фасад.  На фасады устанавливаем ручки при помощи винтов (винты в комплекте с ручками) и шайб. Производим регулировку фасадов согласно схемам, приведенным ниже. Вставляем ящики в тумбу. 
	[image: image1.emf]
	[image: image2.emf]
	[image: image3.emf]

	Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.
	Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.
	Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.


[image: image9.jpg]


4. С обратной стороны получив-

шегося изделия гвоздями 1,2*20 прибиваем 
задние стенки (12,13), предварительно 

вставив их в соединительный профиль для

[image: image10.jpg]


 ДВП. 

[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]



5. Собираем детали ящиков. Евровинтами 6,3*50 прикручиваем бока ящика к фальш-панели ящика и панели ящика, прибиваем гвоздями 1,2*20 дно ящика (ДВП). С помощью эксцентриковой стяжки крепим фасад ящика (Я5) к коробу ящика. Саморезами 3,5*16 на боках ящика крепим направляющие.
[image: image13.png]


[image: image14.png]



[image: image15.jpg]



[image: image16.png]


6. К фасаду прикручиваем саморезами 3,5*16 петли. Принцип крепления петель одинаков для всех фасадов.
[image: image17.jpg]



[image: image18.emf]
Таблица 3 Комплектовочная ведомость на фурнитуру
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	[image: image19.png]


Гвоздь 1,2*20


	шт.
	130

	2. 
	[image: image20.png]


Евровинт 6,3*50


	шт.
	16

	3. 
	[image: image21.png]


Заглушка к евровинту


	шт.
	16

	4. 
	[image: image22.png]


Заглушка под эксцентрик

[image: image23.png]



	шт.
	16

	5. 
	Ключ под евровинт
	шт.
	1

	6. 
	[image: image24.png]


Направляющие для ящиков 

шариковые 400 мм 
	компл
	2

	7. 
	Опора (ножка прямоугольная) H=023 D=020
	шт.
	4

	8. 
	[image: image25.png]


Петля для накладной двери С ДОВОДЧИКОМ (ПРЕСТИЖ)
	шт.
	5

	9. 
	[image: image26.png]


Петля для накладной двери БЕЗ ДОВОДЧИКА (ЭКОНОМ)
	шт.
	5

	10. 
	Полкодержатель 5 мм
	шт.
	12

	11. 
	[image: image27.png]


Ручка-скоба RS-009-128мм бронза
	 шт.
	3

	12. 
	[image: image28.png]


Саморез 3,5*16


	шт.
	52

	13. 
	[image: image29.png]


Стяжка эксцентрик


	шт.
	16

	14. 
	Стяжка межсекционная
	шт.
	2

	15. 
	[image: image30.png]


Шайба под ручку


	шт.
	6

	16. 
	[image: image31.jpg]


Шкант 30*8


	шт.
	12

	17. 
	Паспорт изделия
	шт.
	1


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте
Инструкция по сборке.
[image: image32.jpg]


1. Производим разбор шариковых направляющих. Для того чтобы их рассоединить,  необходимо нажать на фиксатор, как показано на фотографии. При помощи тех же фиксаторов ящик вытягивается из готового изделия. При этом фиксатор с одной стороны нажимается вниз, а с другой вверх. Широкую часть направляющих по наколам крепим к бокам (1,2) саморезами 3,5*16.
В отверстия на крышке (5) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности. Саморезами 3,5*16 к дну (7), по наколам, крепим опоры.
[image: image33.jpg]



[image: image34.jpg]






2. При помощи стяжек эксцентриковых и шкантов 8*30 к стойкам (3,4) крепим горизонт (11) как показано на рисунке.

3. При помощи стяжек эксцентриковых и шкантов 8*30 крепим бока (1,2,3,4) к крышке (5). Далее евровинтами 6,3*50 прикручиваем дно (7) к стоевым (1,2) и горизонт (6) к стоевым  (3,4). 

Петля для накладной двери








