Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений. 

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.
Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.
Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши 
рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время
[image: image13.emf]

	
	ГОСТ 16371-93
Россия, 308501, Белгородская обл.,

г.Белгород, ул.Пушкина д.12 эт.5 кв.162
ООО «Селена»
www.mebelmarket31.ru
тел./факс: (4722) 40-24-45



Стенка «Альтернатива»
Центральная секция
[image: image14.png]



Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели
Общие технические указания по сборке
1. Освободить детали от упаковки.

2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 2 Комплектовочная ведомость на узлы и детали стенки «Альтернатива» Центральная секция.
	Наименование детали
	Размеры, мм
	Кол-во
	№ по схеме
	№ пакета

	Крышка
	881*470
	1
	3
	1

	Бок (лев. и прав.)
	818*452
	2
	1, 2
	1

	Дно
	2001*470
	1
	5
	1

	Крышка
	1121*470
	1
	4
	1

	Стоевая
	410*452
	2
	7
	1

	Бок ящика
	400*121
	8
	Я.1, Я.2
	1

	Фасад ящика (2 темных, 2 светлых)
	200*876
	4
	Я.4
	1

	Дно ящика (ДВП)
	820*405
	4
	Я.5
	1

	Фасад (лев. и прав.)
	405*556
	2
	27, 28
	1

	Задняя стенка (ДВП)
	438*1126
	1
	21
	1

	Задняя стенка (ДВП)
	846*434
	2
	20
	1

	Задняя стенка (ДВП)
	936*438
	1
	22
	1

	Задняя стенка (ДВП)
	320*924
	1
	23
	1

	Задняя стенка (ДВП)
	320*634
	1
	24
	1

	Профиль соединительный для ДВП
	814
	1
	---
	1

	Полка
	415*325
	2
	29
	2

	Стоевая
	1234*331
	1
	8
	2

	Стоевая
	1334*331
	1
	10
	2

	Панель фронтальная
	848*100
	1
	14
	2

	Панель фронтальная
	1104*100
	1
	18
	2

	Стоевая
	292*326
	3
	16
	2

	Стоевая
	292*331
	1
	17
	2

	Крыша
	881*350
	1
	19
	2

	Горизонт
	848*331
	1
	11
	2

	Стоевая
	908*331
	1
	15
	2

	Стоевая
	618*331
	1
	9
	2

	Горизонт
	1552*331
	1
	12
	2

	Горизонт
	1536*331
	1
	13
	2

	Распорка
	848*111
	1
	6
	2

	Панель ящика
	790*121
	4
	Я.3
	2

	Дверь (рамка, стекло с песк. обр.)
	920*444
	1
	25
	3

	Дверь (рамка, стекло с песк. обр.)
	920*320
	1
	26
	4


12. Навешиваем фасады. Для фасада (26) устанавливаются газовые кронштейны с помощью саморезов 3,5*16. В секцию тумбы для фасадов (27,28) при помощи саморезов 3,5*16 и 4*25 устанавливаем барные кронштейны. Устанавливаем полкодержатели и кладем на них полки (29). Прикручиваем ручки. Производим регулировку дверей по представленным ниже схемам.
[image: image15.png]



	[image: image1.emf]
	[image: image2.emf]
	[image: image3.emf]

	Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.
	Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.
	Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.


10. Соберем ящики по обобщенной схеме. Евровинтами скрепляем бока ящика (Я.1, Я.2) и панель ящика (Я.3), прибиваем дно ящика ДВП (Я.5) (свес ДВП с незакромлённой стороны 6 мм). С помощью эксцентриковой стяжки крепим фасад (Я.4) к коробу ящика (ДВП попадает в паз фасада). Прикручиваем с помощью саморезов 3,5*16 направляющие на ящики.
[image: image16.png]


[image: image17.png]


[image: image18.png]



[image: image19.png]


[image: image20.png]2120





К фасадам ящиков, прикручиваем ручки (саморезы идут в комплекте с ручками).
[image: image21.png]


11. К фасадам (25,26,27,28) прикручиваем саморезами 3,5*16 петли. Принцип крепления петель одинаков для всех фасадов. На фасады (25,26) ставим петли для накладных дверей, на фасады (27,28) петли для вкладных дверей.

[image: image22.png]



[image: image23.png]


[image: image24.png]



[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]


[image: image28.png]






Таблица 2 Комплектовочная ведомость на фурнитуру
	№
	Номенклатура
	Количество

	1
	Барный кронштейн СТ. 105 (с верхней фиксацией)
	2
	шт

	2
	Газовый кронштейн
	2
	шт

	3
	Гвозди стр. 1,2*20
	150
	шт

	4
	Евровинт 6,3*50 цинк
	46
	шт

	5
	Заглушка к евровинту
	46
	шт

	6
	Заглушка под экцентрик
	54
	шт

	7
	Ключ под евровинт
	1
	шт

	8
	Направляющие для ящиков 400мм
	4
	компл.

	9
	Опора (ножка прямоугольная) H=023 D=020 
	6
	шт

	10
	Петля вкладная
	4
	шт

	11
	Петля накладная
	5
	шт

	12
	Полкодержатель никель 5мм
	8
	шт

	13
	Ручка-скоба 96-148 мм С-17 металлик-венге (для цвета Венге/ДМ)
	8
	шт

	14
	Ручка-скоба С-17 металлик-металлик (для цвета Ясень Шимо)
	8
	шт

	15
	Саморез (4*16) 3,5*16
	110
	шт

	16
	Саморез 4*25
	8
	шт

	17
	Стяжка межсекционная
	2
	шт

	18
	Стяжка эксцентрик
	54
	шт

	19
	Шайба под ручку
	16
	шт

	20
	Шканты 30*8
	38
	шт

	21
	Паспорт изделия
	1
	шт


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте
Инструкция по сборке.

1. Условно разделим модуль на 2 части: тумбу под ТВ и надставку. Сборку начнем с тумбы под ТВ. В отверстия на боках (1,2) и крышках (3,4) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности во избежание порчи детали. Саморезами 3,5*16 к бокам (1,2) прикручиваем роликовые направляющие, а ко дну (5) прикручиваем опоры.


[image: image4.png]



2. При помощи стяжек эксцентриковых и шкантов соединяем бока (1,2) с распоркой (6). Далее к боку (2) евровинтами 6,3*50 крепим крышку (4).

[image: image5.png]



9. С помощью стяжек эксцентриков и шкантов соединяем корпус тумбы с надставкой.

[image: image6.png]7






[image: image7.png]



8. К полученным корпусам тумбы под ТВ и надставки гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки ДВП (20,21,22,23,24), предварительно уравняв диагонали.
[image: image8.png]



3. С помощью стяжек эксцентриковых и шкантов к крышке (4) крепим стоевые (7). К полученной конструкции евровинтами прикручиваем дно (5). Далее к бокам (1,2) крепим крышку (3).

[image: image9.png]



4. Соберем теперь корпус надставки. В отверстия на стоевых (8,9,10) и горизонтах (11,12,13) устанавливаем штоки стяжек эксцентриков и шканты.

[image: image10.png]



5. С помощью стяжек эксцентриков и шкантов к горизонту (11) крепим стоевую (15) и фронтальную панель (14). После этого к горизонту (11) и панели (14) крепим стоевые (8,9).

[image: image11.png]



6. При помощи стяжек эксцентриков, шкантов и евровинтов соединяем горизонты (12,13) со стоевыми (16,17) и фронтальной панелью (18). Далее к панели (18) и горизонтам (12,13) крепим стоевую (10).


[image: image12.png]



7. Используя евровинты, стяжку эксцентрик и шкант, соединяем конструкции, полученные в пунктах 5 и 6. К стоевым (8,15,16) евровинтами прикручиваем крышку (19).
Петля вкладная





Петля накладная








