Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений. 

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.
Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.
Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время
[image: image4.jpg]




	
	ГОСТ 16371-93
Россия, 308036, г. Белгород, 

б-р Юности, д.7, кв.487
ООО «Мебель Маркет»
www.mebelmarket31.ru
тел./факс: (4722) 40-24-45



    Спальня «Светлана»
Шкаф бельевой 2-х створчатый
[image: image5.jpg]



Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели
Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.

2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1 Комплектовочная ведомость на узлы и детали Спальня «Светлана» Шкаф бельевой 2-х створчатый.
	Наименование детали
	Размеры, мм
	Кол-во
	№ по схеме
	№ пакета

	Бок
	2100*550
	1
	1
	1

	Бок
	2100*550
	1
	2
	1

	Полка
	807*531
	3
	9
	1

	Цоколь
	808*92
	1
	5
	1

	Крыша
	840*570
	1
	6
	1

	Горизонт
	808*550
	2
	3,4
	1

	Фасад
	2004*416
	1
	10
	1

	Задняя стенка (ДВП)
	836*364
	1
	8
	1

	Задняя стенка (ДВП)
	1656*418
	2
	7
	1

	Соединительный профиль
	1650
	1
	
	1


6. Устанавливаем фасады по наколам согласно схеме. На фасады (10) устанавливаем ручки при помощи винта (винты в комплекте с ручкой). Производим регулировку фасадов согласно схемам, приведенным ниже.
[image: image6.jpg]



	[image: image1.emf]
	[image: image2.emf]
	[image: image3.emf]

	Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.
	Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.
	Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.


5. К фасаду прикручиваем саморезами 3,5*16 петли для накладной двери. 
[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]



Таблица 2 Комплектовочная ведомость на фурнитуру
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	[image: image10.jpg]


Гвоздь 1,2*20


	шт.
	70

	2. 
	[image: image11.png]


Евровинт 6,3*50


	шт.
	14

	3. 
	[image: image12.jpg]


Заглушка к евровинту


	шт.
	14

	4. 
	[image: image13.png]


Ключ под евровинт


	шт.
	1

	5. 
	[image: image14.jpg]


Петля для накладной двери

	шт.
	8

	6. 
	[image: image15.png]


Подпятник

	шт.
	4

	7. 
	Полкодержатель


	шт.
	12

	8. 
	[image: image16.png]2120

570
840



Ручка-скоба 96-148 мм С-17 металлик-венге 
(Для цвета Дуб молочный/Венге)
	шт.
	2

	9. 
	Ручка 96 мебельная (С-2) Золото 
(Для цвета Миланский орех и Орех Экко)
	шт.
	2

	10. 
	Ручка-скоба 96-148 мм С-17 металлик-металлик (Для цвета Ясень Шимо)
	шт
	2

	11. 
	[image: image17.png]


Саморез 3,5*16


	шт.
	32

	12. 
	[image: image18.png]


Шайба под ручку


	шт.
	4

	13. 
	Паспорт изделия
	шт.
	1


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте
Инструкция по сборке.

1. При помощи евровинтов 6,3*50 соединяем бока (1,2) с горизонтами (3,4) и цоколем (5). Гвоздями 1,2*20 к бокам (1,2) прибиваем подпятники.
[image: image19.png]



[image: image20.png]



2. При помощи евровинтов 6,3*50 крепим крышу (8) к бокам (1,2).
[image: image21.jpg]



[image: image22.png]



[image: image23.png]


[image: image24.emf]3. Каркас шкафа переворачиваем лицевой стороной вниз, проверяем диагональ и гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки ДВП (7,8). Между двумя листами ДВП (7) ставится соединительный профиль, поэтому прибивать второй лист ДВП нужно после установки этого профиля.


4. В отверстия на боках вставляем полкодержатели D5 и на них устанавливаем полки (9).

Петля накладная








