Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений. 

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.
Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.
Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время
[image: image31.emf]

	
	ГОСТ 16371-93
Россия, 308501, Белгородская обл.,

г.Белгород, ул.Пушкина д.12 эт.5 кв.162
ООО «Селена»
www.mebelmarket31.ru
тел./факс: (4722) 40-24-45



[image: image32.png]


Стенка «Флокс 1»
Паспорт
и инструкция по сборке и эксплуатации мебели
Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.

2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1. Комплектовочная ведомость на узлы и детали стенки «Флокс 1»
	Наименование детали
	Размеры, мм
	Кол-во
	№ по схеме
	№ пакета

	Бок (лев и прав)
	1512*320
	2
	1,2
	1

	Крыша
	1702*340
	1
	5
	1

	Горизонт
	1551*320
	1
	6
	1

	Бок (лев и прав)
	1194*300
	2
	3,4
	1

	Полка
	417*320
	2
	23
	1

	Полка
	417*300
	2
	24
	1

	Горизонт
	418*320
	1
	8
	1

	Горизонт
	418*300
	1
	9
	1

	Дно
	451*340
	1
	10
	1

	Дно
	451*320
	1
	11
	1

	Крышка
	1101*440
	1
	7
	2

	Бок (лев и прав)
	398*321
	2
	12,13
	2


	Горизонт
	1068*320
	1
	14
	2

	Дно
	1101*340
	1
	16
	2

	Стоевая
	321*120
	1
	15
	2

	Фасад
	1506*446
	1
	20
	2

	Фасад
	1188*446
	1
	21
	2

	Фасад
	1096*273
	1
	22
	2

	Задняя стенка (ДВП Венге)
	769*446
	2
	17
	2

	Задняя стенка (ДВП Венге)
	610*446
	2
	18
	2

	Задняя стенка (ДВП Венге)
	1096*290
	1
	19
	2

	Труба пластик 28мм
	300
	1
	---
	1


7. Евровинтами 6,3*50 скрепляем полученные корпуса пеналов и тумбы, при этом в заглушки для т.с. необходимо установить пластиковую трубу.
[image: image33.png]


[image: image1.png]



8. При помощи накладных петель и саморезов 3,5*16 навешиваем двери (20) и (21). Фасад (22) устанавливается при помощи вкладных петель и барных кронштейнов (кронштейны крепятся при помощи саморезов 4*25 и 3,5*16) В отверстия на боках устанавливаем полкодержатели и кладем на них полки (23) и (24). Прикручиваем ручки (крепежные винты идут в комплекте).
[image: image2.png]



Производим регулировку фасадов (20), (21) и (22) согласно представленным схемам.

	[image: image3.emf]
	[image: image4.emf]
	[image: image5.emf]

	Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.
	Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.
	Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.


5. Евровинтами 6,3*50 к бокам (12) и (13) прикручиваем дно (16). В отверстия на дне устанавливаем опоры «американки». К бокам (12), (13) и стоевой (15) при помощи стяжек эксцентриков и шкантов крепим крышку (7). 
[image: image34.png]



[image: image35.png]


[image: image6.png]



6. Переворачиваем собранные конструкции лицевой стороной вниз, выравниваем диагонали и гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки ДВП (17), (18) и (19).
[image: image7.png]


[image: image36.png]



Таблица 2. Комплектовочная ведомость на фурнитуру
	№
	Номенклатура
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Барный кронштейн   [image: image8.jpg]



	шт
	2

	2
	Гвозди стр. 1,2*20   [image: image9.jpg]



	шт
	130

	3
	Евровинт 6,3*13   [image: image10.jpg]



	шт
	2

	4
	Евровинт 6,3*50 цинк   [image: image11.jpg]



	шт
	24

	5
	Заглушка к евровинту   [image: image12.jpg]



	шт
	24

	6
	Заглушка под эксцентрик   [image: image13.jpg]



	шт
	22

	7
	Ключ под евровинт   [image: image14.jpg]



	шт
	1

	8
	Опора "Американка"   [image: image15.jpg]



	шт
	13

	9
	Саморез 4*25   [image: image16.jpg]



	шт
	8

	10
	Саморез (4*16) 3,5*16   [image: image17.jpg]



	шт
	36

	11
	Ручка С-17 96-148   [image: image18.png]



	шт
	4

	12
	Шайба к евровинту (М-6)   [image: image19.jpg]



	шт
	2

	13
	Шайба для ручек   [image: image20.jpg]



	шт
	8

	14
	Полкодержатель никель 5мм   [image: image21.jpg]



	шт
	16

	15
	Заглушка нижняя для т.с.   [image: image22.jpg]



	шт
	2

	16
	Петля накладная   [image: image23.jpg]



	шт
	6

	17
	Петля вкладная   [image: image24.jpg]



	шт
	2

	18
	Стяжка эксцентрик   [image: image25.jpg]



	шт
	22

	19
	Шканты 30*8   [image: image26.jpg]



	шт
	22

	20
	Инструкция по сборке
	шт
	1


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке

1. Сборку начнем с установки штоков стяжек эксцентриков и шкантов 8*30 в отверстия на боках (1), (2), (3), (4), крыше (5), горизонте (6) и крышке (7). Установку шкантов производить только на ровной твердой поверхности.
[image: image37.png]


[image: image27.png]



2. При помощи стяжек эксцентриков и шкантов соединяем бока (1), (2) с горизонтом (8) и бока (3), (4) с горизонтом (9).
[image: image28.png]



3. Евровинтами 6,3*50 к бокам (1), (2), (3) и (4) прикручиваем днища (10) и (11), в отверстия на которых устанавливаем опоры «американки». Далее с помощью стяжек эксцентриков и шкантов крепим крышу (5) и горизонт (6). Используя евровинты 6,3*13 и шайбы к евровинтам, на крыше (5) и горизонте (6) закрепляем заглушки для т.с.

[image: image29.png]



4. Соберем теперь корпус тумбы. Для этого евровинтами 6,3*50 скрепляем бока (12) и (13) с горизонтом (14). К горизонту (14) прикручиваем стоевую (15).
[image: image30.png]



