Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений. 

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.
Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.
Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время
[image: image4.jpg]




	
	ГОСТ 16371-93
Россия, 308033, г.Белгород, 

ул.Королёва д.4 кв.109
ООО «Оптима»
www.mebelmarket31.ru
тел./факс: (4722) 35-80-44


[image: image5.jpg]\3



Стенка «Эрика 3» (новая)
Паспорт
и инструкция по сборке и эксплуатации мебели
Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.

2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1. Комплектовочная ведомость на узлы и детали стенки «Эрика-3».

	Наименование детали
	Размеры, мм
	Кол-во
	№ по схеме
	№ пакета

	Бок (лев. и прав.)
	1697*364
	2
	1,2
	1

	Бок (лев. и прав.)
	1203*364
	2
	3,4
	1

	Крышка
	401*387
	1
	5
	2

	Крышка
	401*387
	1
	6
	2

	Горизонт
	950*365
	1
	7
	1

	Горизонт
	368*364
	2
	8
	1

	Задняя стенка (ДВП)
	1231*396
	1
	9
	2

	Фронтальная панель
	1350*478
	1
	10
	2

	Горизонт
	1230*200
	1
	11
	2

	Горизонт
	950*200
	1
	12
	2

	Задняя стенка (ДВП)
	487*412
	1
	13
	2

	Стоевая
	339*384
	1
	14
	2

	Задняя стенка (ДВП)
	1725*391
	1
	15
	2

	Дно
	1750*387
	1
	16
	2

	Горизонт
	467*339
	1
	17
	2

	Полка
	367*349
	3
	18
	1

	Фасад
	379*479
	1
	Ф1
	3

	Фасад
	1198*396
	1
	Ф2
	3

	Фасад со стеклом
	1692*396
	1
	Ф3
	4


14. Устанавливаем фасады по наколам согласно схеме. На фасады устанавливаем ручки при помощи винтов (винты в комплекте с ручками). Произвести регулировку фасадов согласно схемам, приведенным ниже.
[image: image6.jpg]



	[image: image1.emf]
	[image: image2.emf]
	[image: image3.emf]

	Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.
	Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.
	Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.


[image: image7.jpg]


13. К фасадам прикручиваем саморезами 3,5*16 петли. Принцип крепления петель одинаков для всех фасадов. На фасад Ф1 ставим петли для вкладных дверей, на фасады Ф2 и Ф3 петли для накладных дверей.

[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]



[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]



[image: image17.png]


[image: image18.png]



[image: image19.png]


[image: image20.png]



Таблица 2. Комплектовочная ведомость на фурнитуру
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	[image: image21.jpg]


Евровинт 6,3*50


	шт.
	29

	2. 
	[image: image22.png]


Заглушка к евровинту


	шт.
	29

	3. 
	[image: image23.jpg]


Заглушка под эксцентрик


	шт.
	23

	4. 
	[image: image24.jpg]


Ключ под евровинт


	шт.
	1

	5. 
	[image: image25.jpg]


Саморез 3,5*16


	шт.
	60

	6. 
	[image: image26.png]


Стяжка эксцентрик


	шт.
	23

	7. 
	[image: image27.emf]Шкант 30*8


	шт.
	22

	8. 
	[image: image28.png]


Гвоздь 1,2*20


	шт.
	100

	9. 
	[image: image29.png]


Опора (ножка квадратная) 
H=023 D=045 
	шт.
	6

	10. 
	[image: image30.png]


Петля для вкладной двери 

	шт.
	2

	11. 
	[image: image31.png]


[image: image32.png]


[image: image33.png]


Петля для накладной двери


	шт.
	7

	12. 
	[image: image34.png]


Полкодержатель D5 никель 

	шт.
	12

	13. 
	Ручка мебельная 96-148 металлик венге(С-17)
	шт.
	3

	14. 
	[image: image35.png]


Шайба под ручку 

	шт.
	6

	15. 
	Паспорт изделия
	шт.
	1


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться 

от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке.

1. В отверстия на крышках (5,6), горизонте (7) и боковинах (2,3,4) вкручиваем штоки эксцентриковых стяжек и устанавливаем шканты. Установку шкантов производить только на ровной твердой поверхности.

[image: image36.png]



[image: image37.png]



[image: image38.png]



[image: image39.png]Eﬂa

"




2. К бокам (3,4) при помощи шкантов и эксцентриковых стяжек крепим горизонты (8).

[image: image40.png]1774

1750





11. Гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки (ДВП).

12. При помощи евровинтов крепим горизонт (17) к боку (3) и стоевой (14). Устанавливаем покли (18) и полкодержатели, как показано на рисунке.




9. При помощи саморезов 3,5*16 прикручиваем опоры ко дну (16).


10. К бокам (1,2,3,4) и стоевой (14) евровинтами 6,3*50 крепим дно (16), а крышку (5) к бокам (1,2) при помощи шкантов и эксцентриковых стяжек.




3. К бокам (3,4) при помощи шкантов и эксцентриковых стяжек крепим крышку (6), как показано на схеме.



4. К задней панели (10) при помощи евровинтов 6,3*50 крепим горизонты (11,12).


5. При помощи шкантов и эксцентриковых стяжек к крышке (6) крепим панель (10), как показано на схеме. 


6. К горизонту (7) при помощи шкантов и эксцентриковых стяжек крепим стоевую (14).



7. К боку (3) при помощи евровинтов 6,3*50 крепим горизонт (7) с горизонтом (14), собранные в предыдущем пункте.



8. При помощи шкантов, эксцентриковых стяжек и евровинтов устанавливаем бок (2), как показано на схеме.


Петля вкладная





Петля накладная





Схема установки полкодержателей и полок








