Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ, соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений. 

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 12 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.
Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.
Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши 
рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время
ИП Ботнарюк Лариса Владимировна

Юр.адрес:

308501, Белгородская обл.,

Белгородский р-н,

п. Дубовое, пер. Садовый, д.33

телефон-факс (4722) 402-430, 511-544

Коллекция Мальта Пенал витрина (П/Л) 
Дуб приморский/Ясень Анкор
[image: image4.png]



Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели
Общие технические указания по сборке
1. Освободить детали от упаковки.

2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 2 Комплектовочная ведомость на узлы и детали коллекции «Мальта» 
	ДВП Дуб приморский

	Поз.
	Наименование
	Длина
	Ширина
	Кол-во

	9
	Задняя стенка
	1455
	536
	1

	10
	Задняя стенка
	735
	536
	1

	Спецификация на ЛДСП Дуб Приморский белый  16мм

	Поз.
	Наименование
	Длина
	Ширина
	Кол-во

	3
	Бок пр.
	2162
	346,5
	1

	4
	Бок лев.
	2162
	346,5
	1

	5
	Дно
	541
	368
	1

	6
	Крышка
	541
	368
	1

	7
	Горизонт
	508
	346,5
	1

	8
	Полка
	507
	345
	1

	Фасад

	Поз.
	Наименование
	Длина
	Ширина
	Кол-во

	1
	РАМКА ЗЕРКАЛО
	536
	1436
	1

	2
	Рамка
	716
	536
	1

	Стеклополка

	Поз.
	Наименование
	Длина
	Ширина
	Кол-во

	19
	Стеклополка
	501
	340
	3


[image: image5.png]


2) Саморезами 3,5*16 крепим мебельные петли к фасадам (2) и (1). После чего фасады навешиваем на корпус пенала и крепим саморезами 3,5*16 на имеющиеся наколы в боковинах пенала. Далее в фасадах необходимо досверлить свером диаметром 5мм., отверстия под ручи. Ручку крепим идущим в комплекте винтом.
3) После того, когда шкаф установлен в нужное место, необходимо произвести регулировку фасадов. (см. схему ниже)
	[image: image1.emf]
	[image: image2.emf]
	[image: image3.emf]

	Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.
	Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.
	Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.


Инструкция по сборке.
1)  К детали (5) при помощи саморезов 3,5*16 закрепите опоры. Далее установите на эксцентриковую стяжку со шкантом горизонт (7) между боковинами (4) и (3). Евровинтами 6,3*50 закрепите крышу (6) и дно (5) к боковинам (3, 4).  После чего лицевой стороной переверните шкаф к полу. Проверьте диагональ шкафа и прибейте гвоздями задние стенки ДВП (10) и (9). В имеющиеся отверстия в боковинах пенала установите полкодержатели, из расчета, что полка из ЛДСП в нижней части шкафа. После чего установите полки. Стеклянные полки, зажмите пластиковым винтом, расположенным в нижней части полкодержателя.
[image: image6.png]



[image: image7.png]



	
	
	

	
	
	


Таблица 2 Комплектовочная ведомость на фурнитуру
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	

	1. 
	Ключ под евровинт
	1
	шт
	

	2. 
	Уголок с пластиковой накладкой L-стяжка белый
	1
	шт
	

	3. 
	Винт М4*25 Хилтон
	4
	шт
	

	4. 
	Гвозди стр. 1,2*20
	80
	шт
	

	5. 
	Демпфер самоклейка
	4
	шт
	

	6. 
	Евровинт 6,3*13
	10
	шт
	

	7. 
	Евровинт 6,3*50 цинк
	8
	шт
	

	8. 
	Заглушка к евровинту
	8
	шт
	

	9. 
	Заглушка CF01 5мм ( для ДСП )
	14
	шт
	

	10. 
	Стяжка эксцентрик
	4
	шт
	

	11. 
	Заглушка под экцентрик
	4
	шт
	

	12. 
	Опора (ножка прямоугольная) H=023 D=020 ЧЕРНАЯ
	4
	шт
	

	13. 
	Петля накладная с доводчиком
	5
	шт
	

	14. 
	Полкодержатель с рег.фиксатором никель
	12
	шт
	

	15. 
	Ручка ант.серебро замак RLG194Z.096 SA
	2
	шт
	

	16. 
	Саморез 3,5*16
	28
	шт
	

	17. 
	Шкант 30*8
	4
	шт
	

	18. 
	Стяжка межсекционная
	2
	шт
	

	19. 
	Полкодержатель Г-образный малый, никель
	4
	шт
	


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от          внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте
