 Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений. 

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.
Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.
Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время
[image: image4.jpg]




	
	ГОСТ 16371-93
Россия, 308036, г. Белгород, 

б-р Юности, д.7, кв.487
ООО «Мебель Маркет»
www.mebelmarket31.ru
тел./факс: (4722) 40-24-45



Спальня «Светлана»
Стол макияжный с ящиком с банкеткой и с зеркалом
[image: image5.jpg]\3




[image: image6.jpg]



Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели
Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.

2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1 Детали ящиков

	Наименование детали
	Размеры, мм
	Кол-во
	№ по схеме
	№ пакета

	Боковина ящика
	300*100
	2
	Я1,Я2
	1

	Панель ящика
	426*100
	1
	Я3
	1

	Дно ящика (ДВП)
	458*306
	1
	Я5
	1

	Фасад ящика
	496*158
	1
	Я4
	1


Таблица 2 Комплектовочная ведомость на узлы и детали спальня «Светлана» Стол макияжный с ящиком и зеркалом
	Наименование детали
	Размеры, мм
	Кол-во
	№ по схеме
	№ пакета

	Бок
	725*376
	1
	2
	1

	Бок
	725*376
	1
	4
	1

	Бок
	725*375
	1
	3
	1

	Горизонт
	375*334
	2
	5,6
	1

	Полка зеркала
	192*109
	1
	11
	1

	Полка зеркала
	142*109
	1
	12
	1

	Планка
	484*50
	1
	9
	1

	Стойка панели зеркала
	500*109
	1
	13
	1

	Крышка
	904*417
	1
	1
	1

	Вязка
	484*275
	1
	8
	1

	Панель зеркала
	905*850
	1
	10
	2

	Цоколь
	334*92
	1
	7
	1

	Фасад
	629*362
	1
	
	1

	Задняя стенка (ДВП)
	645*362
	1
	14
	1


Таблица 3 Комплектовочная ведомость на узлы и детали спальня «Светлана» банкетка
	Наименование детали
	Размеры, мм
	Кол-во
	№ по схеме
	№ пакета

	Ножка
	421*326
	2
	1,2
	1

	Вязка
	293*125
	2
	3,4
	1

	Крышка
	287*287
	1
	5
	1


[image: image7.jpg]


7. К фасаду прикручиваем саморезами 3,5*16 петли для накладной двери.
[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]



8. По окончании сборки устанавливаем ящики в тумбу. Фасад крепим саморезами 3,5*16 по наколам на боку (2) и прикручиваем ручку саморезами (саморезы идут в комплекте с ручками).
[image: image10.jpg]



Производим регулировку фасада согласно схемам.

	[image: image1.emf]
	[image: image2.emf]
	[image: image3.emf]

	Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.
	Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.
	Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.


[image: image11.jpg]


5. Гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки ДВП (14), как показано на рисунке.
6. Соберем ящик. Евровинтами скрепляем бока ящика (Я.1, Я.2) и панель ящика (Я.3), прибиваем дно ящика ДВП (Я.5) (свес ДВП с незакромлённой стороны 6 мм). С помощью эксцентриковой стяжки крепим фасад (Я.4) к коробу ящика (ДВП попадает в паз фасада). Прикручиваем с помощью саморезов 3,5*16 направляющие на ящики.
[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]



[image: image15.png]



[image: image16.png]454&/' L

575 S

/5




К фасаду ящика, прикручиваем ручку саморезами (саморезы идут в комплекте с ручками).
Таблица 3 Комплектовочная ведомость на фурнитуру
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	[image: image17.png]


Гвоздь 1,2*20


	шт
	70

	2. 
	[image: image18.png]


Евровинт 6,3*50


	шт
	35

	3. 
	[image: image19.png]


Заглушка к евровинту


	шт
	35

	4. 
	[image: image20.png]


Заглушка под эксцентрик


	шт
	8

	5. 
	[image: image21.png]


Ключ под евровинт


	шт
	1

	6. 
	[image: image22.png]


Петля накладная


	шт
	2

	7. 
	[image: image23.jpg]


Направляющая роликовая 

300мм
	комп.
	1

	8. 
	Подпятник 
	шт
	10

	9. 
	[image: image24.png]


Ручка-скоба 96-148 мм С-17 

металлик-венге (Для цвета Дуб/ 

молочный/Венге)
	шт
	2

	10. 
	Ручка-скоба 96-148 мм С-17 

металлик-металлик (Для цвета Ясень шимо)
	шт
	2

	11. 
	Ручка 96 мебельная (С-2) Золото (Для цвета Миланский орех и Орех Экоо)
	шт
	2

	12. 
	[image: image25.png]


Саморез 3,5*16


	шт
	16

	13. 
	[image: image26.jpg]


Саморез 3*20


	шт
	6

	14. 
	[image: image27.png]


Зажим для стекла

 (кляймер) белый
	шт
	6

	15. 
	[image: image28.jpg]


Стяжка эксцентрик


	шт
	8

	16. 
	[image: image29.jpg]


Полкодержатель D5

	шт
	8

	17. 
	[image: image30.png]


Шайба под ручку


	шт
	4

	18. 
	Шкант 30*8


	шт
	6

	19. 
	Паспорт изделия
	шт
	1


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида                                  фурнитуры, идущей в комплекте
Внимание! Для надёжного крепления зеркал используйте зажимы для стекла (кляймеры) входящие в комплект поставки фурнитуры!
Инструкция по сборке.

1. В отверстия на крышке (1) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности.
[image: image31.png]


[image: image32.jpg]


[image: image33.emf]
2. [image: image34.png]


Саморезами 3,5*16 прикручиваем направляющие по наколам к бокам (2,3), как показано на рисунке.
[image: image35.png]


[image: image36.png]


3. Собираем банкетку. При помощи евровинтов 6,3*50 к ножкам (1,2) крепим вязки (3,4). Гвоздями 1,2*20 прибиваем подпятники к ножкам (1,2). Собираем стол. При помощи евровинтов 6,3*50 к бокам (2,3,4) крепим горизонты (5,6), планку (9), цоколь (7) и вязку (8). К панели (10) крепим горизонты (11,12) и стойку (13), как показано на рисунке. Гвоздями 1,2*20 прибиваем подпятники к бокам (2,3,4).
[image: image37.png]



[image: image38.png]


[image: image39.png]


4. При помощи евровинтов 6,3*50 к крышке (1) прикручиваем панель (10), а при помощи стяжек эксцентриковых и шкантов 8*30 крепим крышку (1) к бокам (2,3,4), как показано на рисунке. В отверстия на боках банкетки устанавливаем полкодержатели никель D5 и устанавливаем на них крышку (5)
Петля накладная








