[image: image4.emf]

	
	ГОСТ 16371-93
ООО «Мебель Стиль»

Россия, 308513, Белгородская обл., Белгородский р-н, с. Пушкарное,

ул. Народная, дом 60
тел./факс: (4722) 31-63-52

www.mebelmarket31.ru


Коллекция «Бруно»
Полка навесная №1
Дуб сонома/Дуб сонома светлый
[image: image5.jpg]



Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели
Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.

2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

       Таблица 1 Комплектовочная ведомость на узлы и детали коллекции «Бруно» Полка навесная №1.
	Наименование детали
	Размеры, мм
	Кол-во
	№ по схеме
	№ пакета

	Крышка (ПАЗ)
	1201*323
	1
	4
	1

	Дно (ПАЗ)
	1201*301
	1
	3
	1

	Горизонт
	1168*291
	1
	8
	1

	Полка
	366*281
	2
	7
	1

	Бок (лев и прав, ПАЗ)
	642*301
	2
	1, 2
	1

	Стоевая ( лев и прав )
	476*291
	2
	9,10
	1

	Горизонт
	400*291
	1
	5
	1

	Стоевая
	150*291
	1
	11
	1

	Полоса крепежная цинк
	1320
	1
	-
	1

	Фасад (МДФ)
	489*397
	2
	12,13
	2

	Задняя стенка (ДВП)
	1182*245
	2
	14
	1

	Задняя стенка (ДВП)
	1182*165
	1
	15
	1

	Соединительный профиль для ДВП 
	810
	1
	-
	1


Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ, соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений. 

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.
Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.
Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время
[image: image6.jpg]\3



5.Саморезами 3,5*16 по наколам к двери (12,13) крепим петли для накладных дверей.
[image: image7.jpg]


6. Устанавливаем фасады (12,13) при помощи саморезов 3,5*16 по наколам на боковинах и горизонтах согласно схеме. На фасады устанавливаем ручки при помощи винтов М4*25 Хилтон и шайб. Производим регулировку дверей. Далее в стоевые (9,10) и боковины (1,2) вставляем полкодержатели и устанавливаем на них полки (7).
	[image: image1.emf]
	[image: image2.emf]
	[image: image3.emf]

	Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.
	Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.
	Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.


Таблица 2 Комплектовочная ведомость на фурнитуру
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	[image: image8.jpg]


Ключ под евровинт
	шт
	1

	2. 
	Ручка-скоба RS-017-128мм бронза 
	шт
	2

	3. 
	Винт М4*25 Хилтон
	шт
	4

	4. 
	[image: image9.jpg]


Шайба под ручку
	шт
	4

	5. 
	[image: image10.jpg]


Гвозди стр. 1,2*20
	шт
	50

	6. 
	[image: image11.jpg]


Саморез (4*16) 3,5*16
	шт
	16

	7. 
	Полкодержатель никель 5мм
	шт
	8

	8. 
	[image: image12.jpg]


Шканты 30*8
	шт
	16

	9. 
	[image: image13.png]


Евровинт 6,3*50 цинк
	шт
	12

	10. 
	[image: image14.png]


Заглушка к евровинту 
	шт
	12

	11. 
	[image: image15.jpg]


Заглушка под экцентрик
	шт
	16

	12. 
	[image: image16.png]


Стяжка эксцентрик
	шт
	16

	13. 
	Петля накладная с доводчиком 
	шт
	4

	14. 
	[image: image17.png]


Стяжка межсекционная
	шт
	4

	15. 
	Демпфер самоклейка
	шт
	2

	16. 
	[image: image18.png]


Саморез 4*30
	шт
	8

	17. 
	[image: image19.png]


Подвес регулируемый 
	шт
	4

	18. 
	Заглушка CF01 5мм ( для ДСП )
	шт
	16

	19. 
	Паспорт изделия
	шт.
	1


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида                                  фурнитуры, идущей в комплекте
Инструкция по сборке.
[image: image20.png]


1. В отверстия на горизонте (8) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8*30. И крепим стоевые (9,10,11) Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности во избежание порчи детали.
[image: image21.png]



[image: image22.png]



[image: image23.png]



2. При помощи евровинтов 6,3*50 крепим горизонт (5) к стоевым (9,10), далее к горизонту 8 на эксцентриковые стяжки и шканты ставим стоевые (1,2).
[image: image24.png]



[image: image25.png]iU npo@uns dna ABI1





[image: image26.png]


3. На эксцентриковые стяжки и шканты крепим дно (3) на собранный ранее каркас.
4. Переворачиваем каркас полки лицевой стороной вниз. В пазы устанавливаем задние стенки ДВП (14,15) вставив соеденительный профиль для ДВП.  и на евровинты 6,3*50 прикручиваем крышку (4). Далее саморезами 4*30 к бокам прикручиваем регулируемые подвесы. Для этого в задних стенках прорезаются отверстия для фиксирующего крючка, корпус самого подвеса прижимается вплотную к задней стенке. Далее гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки (14,15) к горизонтам и стоевым.
    

