Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений. 

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.
Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.
Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время
[image: image10.png]




	
	ГОСТ 16371-93
Россия, 308036, г. Белгород, 

б-р Юности, д.7, кв.487
ООО «Мебель Маркет»
www.mebelmarket31.ru
тел./факс: (4722) 40-24-45



  Спальня «Светлана»
Шкаф 3-х створчатый комбинированный с зеркалом
[image: image11.emf]
Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели
Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.

2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1 Детали ящиков

	Наименование детали
	Размеры, мм
	Кол-во
	№ по схеме
	№ пакета

	Боковина ящика
	500*121
	6
	Я1,Я2
	1

	Панель ящика
	338*121
	3
	Я3
	1

	Дно ящика (ДВП)
	506*370
	3
	Я5
	2

	Фасад ящика 
	179*416
	3
	Я4
	3


Таблица 2 Комплектовочная ведомость на узлы и детали Спальня «Светлана» Шкаф 3-х створчатый комбинированный с зеркалом.
	Наименование детали
	Размеры, мм
	Кол-во
	№ по схеме
	№ пакета

	Крыша
	1260*570
	1
	12
	1

	Горизонт
	808*545
	1
	8
	1

	Горизонт
	404*550
	3
	6
	1

	Дно
	1228*550
	1
	4
	1

	Цоколь
	1228*92
	1
	10
	1

	Цоколь
	526*92
	1
	11
	1

	Планка
	808*64
	1
	9
	1

	Горизонт
	550*396
	1
	3
	1

	Стоевая
	550*541
	1
	2
	1

	Скалка деревянная
	808
	1
	---
	1

	Бок
	2100*550
	1
	5
	2

	Бок
	2100*550
	1
	7
	2

	Стоевая
	1992*550
	1
	1
	2

	ДВП венге
	2020*426
	1
	13
	2

	ДВП венге
	2020*415
	2
	14
	2

	Профиль соединительный для ДВП
	1450
	1
	---
	2

	Фасад
	2004*416
	2
	15
	3

	Фасад с зеркалом
	1455*416
	1
	16
	3


7. При помощи накладных петель и саморезов 3,5*16 навешиваем фасады по наколам согласно схеме. На фасады устанавливаем ручки при помощи винтов (винты в комплекте с ручками). Устанавливаем собранные ящики. По наколам прикручиваем скалкодержатели и устанавливаем на них деревянную скалку
[image: image1.png]



Производим регулировку фасадов согласно схемам, приведенным ниже.

	[image: image2.emf]
	[image: image3.emf]
	[image: image4.emf]

	Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.
	Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.
	Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.


5. Переворачиваем корпус шкафа лицевой стороной вниз, уравниваем диагонали и гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки ДВП (13,14). Прибиваем подпятники.

[image: image5.png]



6. Соберем ящики. Евровинтами скрепляем бока ящика (Я.1, Я.2) и панель ящика (Я.3), прибиваем дно ящика ДВП (Я.5) (свес ДВП с незакромлённой стороны 6 мм). С помощью эксцентриковой стяжки крепим фасад (Я.4) к коробу ящика (ДВП попадает в паз фасада). Прикручиваем с помощью саморезов 3,5*16 направляющие на ящики.
[image: image12.png]2120

570

1260




[image: image13.png]


[image: image14.png]



[image: image15.png]


[image: image16.png]



К фасадам ящиков, прикручиваем ручки (саморезы идут в комплекте с ручками).
Таблица 3 Комплектовочная ведомость на фурнитуру
	№
	Номенклатура
	Количество

	
	Гвозди стр. 1,2*20
	205
	шт

	
	Евровинт 6,3*50 цинк
	46
	шт

	
	Заглушка к евровинту
	46
	шт

	
	Заглушка под экцентрик
	6
	шт

	
	Зажим для стекла (кляймер) белый
	10
	шт

	
	Ключ под евровинт
	1
	шт

	
	Направляющие для ящиков 500мм
	3
	компл.

	
	Петля накладная
	11
	шт

	
	Подпятник в ассортименте
	6
	шт

	
	Ручка-скоба 96-148 мм С-17 металлик-венге (Для цвета Дуб молочный/Венге) 
	6
	шт

	
	Ручка 96 мебельная (С-2) Золото (Для цвета Миланский орех и Орех Экко)
	6
	шт

	
	Ручка-скоба 96-148 мм С-17 металлик-металлик (Для цвета Ясень Шимо)
	6
	шт

	
	Саморез (4*16) 3,5*16
	78
	шт

	
	Саморез 3,0*20
	10
	шт

	
	Скалкодержатель пластик (бежевый)
	2
	шт

	
	Стяжка эксцентрик
	6
	шт

	
	Шайба под ручку
	12
	шт

	
	Паспорт изделия
	1
	шт


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте
Внимание! Для надёжного крепления зеркала, используйте зажимы для стекла (кляймеры), входящие в комплект поставки фурнитуры!
Инструкция по сборке.

1. Саморезами 3,5*16 прикручиваем направляющие по наколам на стоевых (1,2), как показано на рисунке.
[image: image6.png]



[image: image17.png]


2. При помощи евровинтов 6,3*50 соединяем стоевые (1,2) с горизонтом (3), после чего к стоевым крепим дно (4).
[image: image7.png]



3. Евровинтами 6,3*50 к стоевой (1) крепим горизонты (6), после чего к горизонтам (6) и дну (4) крепим бок (5). Далее к стоевой (1) крепим горизонт (8) и планку (9). После этого к горизонту (8), планке (9) и дну (4) крепим бок (7). К бокам (5,7) крепим цоколь (10), а ко дну (4) прикручиваем цоколь (11).
[image: image8.png]



4. Далее евровинтами крепим крышу (12).
[image: image9.png]



