Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений. 

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.
Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.
Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши 
рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время
[image: image9.emf]

	
	ГОСТ 16371-93
Россия, 308501, Белгородская обл.,

г.Белгород, ул.Пушкина д.12 эт.5 кв.162
ООО «Селена»
www.mebelmarket31.ru
тел./факс: (4722) 40-24-45



Стенка «Альтернатива»
Шкаф 3х-створчатый
[image: image10.png]



Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели
Общие технические указания по сборке
1. Освободить детали от упаковки.

2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 2 Комплектовочная ведомость на узлы и детали стенки «Альтернатива» Шкаф 3х-створчатый.
	Наименование детали
	Размеры, мм
	Кол-во
	№ по схеме
	№ пакета

	Стоевая (все разные)
	2068*452
	3
	1, 2, 3
	1

	Дверь
	2062*396
	2
	17
	1

	Задняя стенка (ДВП)
	1744*397
	1
	12
	1

	Задняя стенка (ДВП)
	1117*399
	1
	13
	1

	Задняя стенка (ДВП)
	352*798
	1
	14
	1

	Задняя стенка (ДВП)
	2096*398
	1
	11
	1

	Задняя стенка (ДВП)
	627*401
	1
	15
	1

	Труба хром 25 мм
	774
	1
	---
	1

	Профиль соединительный для ДВП
	1080
	1
	---
	1

	Дверь (рамка зеркало)
	1450*396
	1
	16
	2

	Дно
	1201*470
	1
	6
	3

	Крышка
	1201*470
	1
	10
	3

	Полка
	375*447
	2
	18
	3

	Горизонт
	376*448
	2
	9
	3

	Горизонт
	776*452
	1
	7
	3

	Распорка
	776*111
	1
	8
	3

	Горизонт
	400*452
	1
	5
	3

	Стоевая
	605*452
	1
	4
	3

	Панель ящика
	326*121
	3
	Я.3
	3

	Бок ящика
	400*121
	6
	Я.1, Я.2
	3

	Дно ящика (ДВП)
	405*355
	3
	Я.5
	3

	Фасад ящика (2 темных, 1 светлый)
	200*396
	3
	Я.4
	3


6. При помощи накладных петель и саморезов 3,5*16 навешиваем фасады (17), а с помощью полунакладных петель устанавливаем фасад (16). Прикручиваем ручки. Устанавливаем ранее собранные ящики. Производим регулировку дверей по представленным ниже схемам. В отверстия на стоевых устанавливаем полкодержатели и кладем на них полки (18). 
[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]


[image: image1.png]



	[image: image2.emf]
	[image: image3.emf]
	[image: image4.emf]

	Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.
	Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.
	Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.


4. Переворачиваем корпус шкафа лицевой стороной вниз, уравниваем диагонали и гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки ДВП (11,12,13,14,15).

[image: image5.png]



5. Соберем ящики по обобщенной схеме. Евровинтами скрепляем бока ящика (Я.1, Я.2) и панель ящика (Я.3), прибиваем дно ящика ДВП (Я.5) (свес ДВП с незакромлённой стороны 6 мм). С помощью эксцентриковой стяжки крепим фасад (Я.4) к коробу ящика (ДВП попадает в паз фасада). Прикручиваем с помощью саморезов 3,5*16 направляющие на ящики.
[image: image15.png]


[image: image16.png]


[image: image17.png]



[image: image18.png]


[image: image19.png]2120

47
1200




К фасадам ящиков, прикручиваем ручки (саморезы идут в комплекте с ручками).
Таблица 2 Комплектовочная ведомость на фурнитуру
	№
	Номенклатура
	Количество

	1
	Гвозди стр. 1,2*20
	120
	шт

	2
	Евровинт 6,3*50 цинк
	30
	шт

	3
	Заглушка к евровинту
	30
	шт

	4
	Заглушка под экцентрик
	28
	шт

	5
	Ключ под евровинт
	1
	шт

	6
	Направляющие для ящиков 400мм
	3
	компл.

	7
	Опора (ножка прямоугольная) H=023 D=020
	6
	шт

	8
	Петля накладная
	8
	шт

	9
	Петля полунакладная
	3
	шт

	10
	Полкодержатель никель 5мм
	8
	шт

	11
	Ручка-скоба 96-148 мм С-17 металлик-венге (для цвета Венге/ДМ)
	6
	шт

	12
	Ручка-скоба С-17 металлик-металлик (для цвета Ясень Шимо)
	6
	шт

	13
	Саморез (4*16) 3,5*16
	106
	шт

	14
	Скалкодержатель 25мм хром
	2
	шт

	15
	Стяжка межсекционная
	2
	шт

	16
	Стяжка эксцентрик
	28
	шт

	17
	Шайба под ручку
	12
	шт

	18
	Шканты 30*8
	14
	шт

	19
	Паспорт изделия
	1
	шт


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте
Инструкция по сборке.

1. В отверстия на стоевых (1,2,3) и горизонте (5) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности во избежание порчи детали. Саморезами 3,5*16 к стоевым (2,3) прикручиваем фланцы (скалкодержатели), роликовые направляющие к стоевым (2,4), а ко дну (6) прикручиваем опоры.

[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]



[image: image6.png]



2. При помощи стяжек эксцентриковых и шкантов соединяем стоевые (2,3) с горизонтом (7) и распоркой (8). Во фланцы при этом устанавливаем трубу. Далее к стоевой (2) крепим горизонт (5), к которому затем присоединяем стоевую (4). К стоевой (2) евровинтами 6,3*50 крепим горизонты (9), к которым потом на стяжки эксцентрики и шканты крепим стоевую (1).
[image: image7.png]



3. Евровинтами 6,3*50 прикручиваем дно (6) и крышку (10).
[image: image8.png]



Петля накладная





Петля полунакладная








