[image: image4.emf]

	
	ГОСТ 16371-93
Россия, 308036, г. Белгород, 

б-р Юности, д.7, кв.487
ООО «Мебель Маркет»
www.mebelmarket31.ru
тел./факс: (4722) 40-24-45
	


Коллекция «Виктория»
Тумба большой вешалки
Ясень Шимо светлый/Филадельфия
[image: image5.png]



Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели
Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.

2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.


Таблица 1 Комплектовочная ведомость на узлы и детали прихожей «Виктория» Тумба вешалки большой.
	Наименование детали
	Размеры, мм
	Кол-во
	№ по схеме
	№ пакета

	Бок (лев. и прав.)
	458*420
	2
	1 лев.,2 пра.
	1

	Стоевая
	458*420
	1
	3
	1

	Крышка
	901*440
	1
	4
	1

	Дно
	901*420
	1
	5
	1

	Полка
	425*414
	2
	6
	1

	Задняя стенка (ДВП)
	242*896
	2
	9
	1

	Профиль соединительный для ДВП
	864
	1
	-
	1

	Дверь (рамка, лев. и прав.)
	470*446
	2
	11
	2


Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ, соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений. 

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 12 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.
Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.
Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши 
рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время
[image: image6.png]


5. По наколам на боках (1,2) при помощи саморезов (4*16) 3,5*16 крепятся фасады (11). В отверстия на боках (1,2) и стоевой (3) ставятся полкодержатели, а на них устанавливаются полки (6). 
[image: image7.png]


6. Прикручиваются ручки с помощью винтов (винты в комплекте с ручками) и шайб. После того как навесили фасад, производится его регулировка согласно предоставленным схемам.
	[image: image1.emf]
	[image: image2.emf]
	[image: image3.emf]

	Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.
	Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.
	Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.


Таблица 3 Комплектовочная ведомость на фурнитуру
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	[image: image8.jpg]


Гвоздь 1,2*20


	шт.
	80

	2. 
	[image: image9.jpg]\3



Евровинт 6,3*50


	шт.
	6

	3. 
	[image: image10.jpg]


Заглушка к евровинту


	шт.
	6

	4. 
	[image: image11.jpg]


Заглушка под эксцентрик


	шт.
	6

	5. 
	[image: image12.jpg]


Ключ под евровинт


	шт.
	1

	6. 
	[image: image13.jpg]


Петля для накладной двери БЕЗ ДОВОДЧИКА (комплектация ЭКОНОМ) 
	комп.
	4

	7. 
	[image: image14.jpg]


Петля для накладной двери С ДОВОДЧИКОМ (комплектация ПРЕСТИЖ)
	комп.
	4

	8. 
	[image: image15.jpg]


Опора (ножка прямоугольная) H=023 D=020


	шт.
	4

	9. 
	[image: image16.jpg]


Полкодержатель никель 5мм
	шт.
	8

	10. 
	[image: image17.jpg]


Ручка-скоба RS-009-128 бронза 


	шт.
	2

	11. 
	[image: image18.jpg]


Саморез 3,5*16


	шт.
	38

	12. 
	[image: image19.jpg]


Саморез 4,0*30

	шт.
	13

	13. 
	[image: image20.jpg]


Стяжка эксцентрик


	шт.
	6

	14. 
	[image: image21.jpg]


Стяжка межсекционная

	шт.
	2

	15. 
	[image: image22.png]


Шайба под ручку


	шт.
	4

	16. 
	[image: image23.png]


Шкант 30*8


	шт.
	6

	17. 
	Паспорт изделия
	шт.
	1


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте
Инструкция по сборке.
1. В отверстия на крышке (4) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности. К дну (5), саморезами 3,5*16 крепим опоры, как показано на рисунке
[image: image24.png]


[image: image25.png]


[image: image26.png]



[image: image27.png]


2. При помощи стяжек эксцентриковых и шкантов 8*30 к бокам (1,2) и стоевой (3) крепим крышку (4), далее евровинтами 6,3*50 прикручиваем дно (5) к бокам (1,2) и стоевой (3), как показано на рисунке.
[image: image28.png]



[image: image29.png]



3. Каркас тумбы переворачивается лицевой стороной вниз, проверяется диагональ и гвоздями 1,2*20 прибиваются задние стенки ДВП (9). Между листами ДВП ставятся соединительные профиля, поэтому прибивать второй и третий лист ДВП нужно после установки этих профилей. 
[image: image30.jpg]



[image: image31.png]




4. К фасаду (11) при помощи саморезов (4*16) 3,5*16 прикручиваются петли для накладной двери.



