Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений. 

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.
Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.
Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши 
рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время
[image: image4.emf]

	
	ГОСТ 16371-93
Россия, 308501, Белгородская обл.,

г.Белгород, ул.Пушкина д.12 эт.5 кв.162
ООО «Селена»
www.mebelmarket31.ru
тел./факс: (4722) 40-24-45



Стенка «Алегро»
Пенал 
[image: image5.png]2120

4 4M
524




Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели
Общие технические указания по сборке
1. Освободить детали от упаковки.

2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 2 Комплектовочная ведомость на узлы и детали стенки «Алегро»,
Пенал.
	Наименование детали
	Размеры, мм
	Кол-во
	№ по схеме
	№ пакета

	Бок (лев. и прав.)
	2068*416
	2
	1,2
	1

	Крышка
	525*436
	1
	3
	1

	Дно
	525*436
	1
	4
	1

	Горизонт
	492*396
	2
	5
	1

	Полка
	491*396
	2
	6
	1

	Задняя стенка (ДВП)
	1256*520
	1
	7
	1

	Задняя стенка (ДВП)
	840*520
	1
	8
	1

	Дверь
	2064*520
	1
	9
	1


7. При помощи накладных петель и саморезов 3,5*16 навешиваем дверь (9). На фасады устанавливаем ручки при помощи винтов  (винты в комплекте с ручками) и шайб. Производим регулировку дверей по представленным ниже схемам.
[image: image6.jpg]



	[image: image1.emf]
	[image: image2.emf]
	[image: image3.emf]

	Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.
	Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.
	Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.


5. Саморезами 3,5*16 по наколам к двери (9) крепим петли для накладных дверей.
[image: image7.jpg]



6. В отверстия на боках устанавливаем полкодержатели и кладем на них полки (6).
[image: image8.jpg]



Таблица 2 Комплектовочная ведомость на фурнитуру
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	[image: image9.jpg]


Гвоздь 1,2*20


	шт
	50

	2. 
	[image: image10.png]


Евровинт 6,3*50


	шт
	16

	3. 
	[image: image11.jpg]


Заглушка к евровинту


	шт
	16

	4. 
	[image: image12.jpg]


Ключ под евровинт


	шт
	1

	5. 
	[image: image13.jpg]


Опора (ножка прямоугольная) H=023 

D=020
	шт
	4

	6. 
	[image: image14.jpg]


Полкодержатель никель 5мм


	шт
	8

	7. 
	[image: image15.jpg]


Петля для накладной двери С ДОВОДЧИКОМ (комплектация ПРЕСТИЖ)
	шт
	4

	8. 
	[image: image16.png]


Петля для накладной двери БЕЗ  ДОВОДЧИКА (комплектация ЭКОНОМ)
	шт
	4

	9. 
	Ручка-скоба 96-148 мм С-17 

металлик-венге (ДЛЯ ВЕНГЕ/ДМ)
	шт
	1

	10. 
	Ручка-скоба 96-148 мм С-17 

металлик-металлик (ДЛЯ ШИМО)
	шт
	1

	11. 
	[image: image17.png]


Стяжка межсекционная


	шт
	2

	12. 
	[image: image18.png]


Саморез 3,5*16


	шт
	32

	13. 
	[image: image19.png]


Шайба под ручку


	шт
	2

	14. 
	Паспорт изделия
	шт
	1


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте
Инструкция по сборке.

1. Саморезами 3,5*16 ко дну (4) прикручиваем опоры.
[image: image20.png]



2. Евровинтами 6,3*50 прикручиваем горизонты (5) к стоевым (1,2).
[image: image21.png]



[image: image22.png]



3. Евровинтами 6,3*50 прикручиваем дно (4) и крышку (3) к бокам (1,2).
[image: image23.png]




4. Переворачиваем корпус пенала лицевой стороной вниз, уравниваем диагонали и гвоздями 1,2*20 прибиваем заднюю стенку ДВП (7,8).

