Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений. 

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.
Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.
Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши 
рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время
[image: image8.png]Ecar gacag Haxosest E I BUKHSLS 10 B e XEA Ecamseofxommio

EnpaBo i Breso sacTs pacam otetaer o1 omperympesats dacanmo

oTHOGITEMHHD BepTHKATT KOpIyca, HYAHO 0CTAGHTS  BBICOTe, HYAHO 0C.TaGHTE BIIHT
KODIIyca, HYAHO BEIABNTS  BUET | 1t oTormyTs dacans 3, otperymmporats pacan s
HAKI0H Jacam B mnpag rermm B-B, 2 atent ‘mmpag zesmm C-C, 2 3aTent

HATIDAB T eHIIT A-A BITHTOM 2. 3aTAHYTH BHT 1. 32 THHYTE BHHT





	
	ГОСТ 16371-93
Россия, 308513, Белгородская обл.,

Белгородский р-н, с. Пушкарное, 

ул. Народная, д. 60
ООО «Мебель Стиль»
www.mebelmarket31.ru

тел./факс: (4722) 31-63-52
	


Прихожая «Елена 3»
НОВАЯ

[image: image9.jpg]



Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели
Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.

2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

    Таблица 1 Комплектовочная ведомость на узлы и детали прихожая «Елена 3».
	Наименование детали
	Размеры, мм
	Кол-во
	№ по схеме
	№ пакета

	Бок (лев. и прав.)
	1989*400
	2
	1, 5
	1

	Фасад
	1905*346
	2
	25
	1

	Крышка
	501*400
	1
	3
	1

	Цоколь
	80*468
	1
	17
	1

	Фасад
	400*496
	1
	26
	1

	Цоколь
	80*668
	1
	8
	1

	Бок
	484*380
	2
	14, 15
	1

	Фасад
	910*396
	1
	27
	1

	ДВП белое
	1921*344
	2
	18
	1

	Фасад ящика
	141*396
	2
	Я4
	1

	Бок ящика
	101*350
	4
	Я1, Я2
	1

	Панель ящика
	101*342
	2
	Я3
	1

	Дно ящика (ДВП белое)
	372*355
	2
	Я5
	1

	Профиль для ДВП соединительный 
	1893
	1
	---
	1

	Карниз
	81*1601
	1
	4
	2

	Крыша
	1601*450
	1
	13
	2

	Панель вешалки
	1489*484
	1
	12
	2

	Горизонт
	484*384
	1
	11
	2

	Горизонт
	468*380
	1
	16
	2

	Бок
	1489*401
	1
	2
	2

	Горизонт
	400*290
	1
	10
	2

	Горизонт
	400*399
	1
	9
	2

	Полка
	399*290
	2
	28
	2

	Горизонт
	668*400
	1
	6
	2

	Горизонт
	668*400
	1
	7
	2

	Бок пуфика
	300*351
	2
	22
	2

	Бок пуфика
	300*318
	2
	23
	2

	Дно пуфика
	351*351
	1
	21
	2

	Седушка пуфика
	350*350
	1
	24
	2

	Труба хром 25 мм
	1489
	1
	---
	2

	ДВП белое
	1231*422
	1
	19
	2

	ДВП белое
	416*496
	1
	20
	2

	Зеркало
	823*376
	1
	---
	склад


9. Сборку пуфика начнем с установки штоков стяжек эксцентриков и шкантов 8*30 в отверстия на боках (22), а ко дну (21) саморезами 3,5*16 крепим опоры роликовые. При помощи стяжек эксцентриковых и шкантов 8*30 бока пуфика (23) крепим к бокам пуфика (22), затем прикручиваем дно (21) евровинтами 6,3*50. Сидушку пуфика (24) крепим при помощи карточных петель и саморезов 3,5*16. 
[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]



[image: image14.jpg]



[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]



10. К панели (12) прикручиваем крючки саморезами 4*20. Саморезами 3*20 и зажимами для стекла к фасаду (27) крепим зеркало. При помощи петель и саморезов 3,5*16 навешиваем фасады (для фасада (27) используем вкладные петли, а для остальных накладные). В отверстия на боках вставляем полкодержатели и на них укладываем полки (28). К крыше прикрепляем карниз (4). Устанавливаем ящики. Прикручиваем ручки (крепежные винты идут в комплекте с ручками). Производим регулировку фасадов согласно представленным схемам.
[image: image17.jpg]



[image: image18.jpg]



[image: image19.jpg]



6. Полученную конструкцию крепим к крышке (3) при помощи стяжек эксцентриков и шкантов.

[image: image20.jpg]


[image: image1.png]



7. Уравниваем диагонали и гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки ДВП (18), (19) и (20). Между двумя ДВП (18) устанавливается соединительный профиль. Также прибиваем к бокам подпятники.
[image: image2.png]



8. [image: image21.png]


Собираем детали ящиков. Евровинтами скрепляются бока ящика (Я1,Я2) и панель ящика (Я3), прибивается дно ящика (ДВП) (Я5) (свес ДВП с незакромленной стороны 6 мм). С помощью эксцентриковой стяжки крепится фасад (Я4) к коробу ящика (ДВП входит в паз на фасаде). Саморезами 3,5*16 крепятся направляющие.
[image: image22.emf]
[image: image23.jpg]



[image: image24.jpg]



Таблица 2 Комплектовочная ведомость на фурнитуру
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	[image: image25.jpg]


Гвозди стр. 1,2*20
	шт
	156

	2
	[image: image26.png]


Евровинт 6,3*50 цинк
	шт
	54

	3
	[image: image27.png]


Заглушка к евровинту
	шт
	54

	4
	[image: image28.png]


Заглушка под экцентрик
	шт
	20

	5
	[image: image29.png]


Зажим для стекла (кляймер) белый
	шт
	6

	6
	[image: image30.emf]Ключ под евровинт
	шт
	1

	7
	Крючок 3-х рожковый хром
	шт
	3

	8
	Направляющие роликовые для ящиков 350мм
	компл.
	2

	9
	[image: image31.png]2069

1600




Опора роликовая
	шт
	4

	10
	[image: image32.png]


Петля вкладная
	шт
	3

	11
	Петля карточная (Китай)
	шт
	2

	12
	[image: image33.png]


Петля накладная
	шт
	10

	13
	[image: image34.png]


Подпятник в ассортименте
	шт
	8

	14
	[image: image35.png]


Полкодержатель никель 5мм
	шт
	8

	15
	Ручка-рейлинг 96 мм С-15 хром-хром мат
	шт
	6

	16
	[image: image36.png]


Саморез 3,0*20
	шт
	6

	17
	[image: image37.png]


Саморез (4*16) 3,5*16
	шт
	102

	18
	[image: image38.png]


Саморез 4*20
	шт
	6

	19
	[image: image39.png]


Скалкодержатель 25мм хром
	шт
	2

	20
	[image: image40.png]


Стяжка эксцентрик
	шт
	20

	21
	Шайба под ручку
	шт
	12

	22
	Шканты 30*8
	шт
	17

	23
	Штанга выдвижная L 350
	шт
	1


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке

1. Сборку начнем с установки штоков стяжек эксцентриков и шкантов 8*30 в отверстия на крышке (3) и карнизе (4). Установку шкантов производить только на ровной твердой поверхности. Саморезами 3,5*16 прикручиваем роликовые направляющие к бокам (1) и (2). [image: image3.png]



2. Евровинтами 6,3*50 соединяем бока (1) и (5) с горизонтами (6), (7) и цоколем (8).

[image: image4.png]



3. К боку (1) евровинтами прикручиваем горизонты (9) и (10), после чего к ним крепим бок (2). К боку (2) прикручиваем горизонт (11). Далее к боку (2) и горизонту (11) крепим панель (12).

[image: image5.png]



4. К крышке (3) и крыше (13) саморезами 3,5*16 прикручиваем фланцы. Далее евровинтами крепим их к полученной в пункте 3 конструкции, установив при этом трубу во фланцы.
[image: image6.png]



5. Соединим евровинтами бока (14) и (15) с горизонтом (16) и цоколем (17).
[image: image7.png]



